附件4：评分记录表

第六届“丝路工匠 ”国际技能大赛

无人机操控与维护专业赛项

# 应用技能赛项评分记录表

选手号（场次-工位）：_______________

| 模块一 | 模块二 | 模块C三 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- |

裁判员签名：

裁判长复核：

| 模块二：无人机组装与调试（60分钟，任务一30分） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 子任务 |  | 评分说明 | 配分 | 得分 |
| 1 | 任务一：无人机组装 | 机架安装 | 脚架安装紧固：选手持脚架斜撑左右各翻转90°，零部件无晃动 | 2 |  |
|  |  |  | 机臂安装紧固：选手持机臂左右各翻转90°，零部件无晃动 | 2 |  |
|  |  |  | GPS支架使用螺丝连接紧固 | 1 |  |
|  |  |  | 机身水平：使用水平仪测量机身，气泡居中且无压分界线 | 2 |  |
|  |  |  | 电机座水平：水平仪测四个电机座，气泡居中且无压分界线 | 2 |  |
|  |  | 动力系统安装 | 电机座方向正确：所有电机在有加强筋的一侧 | 2 |  |
|  |  |  | 电机位置正确：无人机对尾放置，左上、右下为坑头，另外为平头，每错一处扣0.5分。 | 2 |  |
|  |  |  | 电机香蕉头完全放置于机臂管内，无露出，每错一处扣0.5分。 | 1 |  |
|  |  |  | 电机对角轴距均为455mm±5mm | 1 |  |
|  |  |  | 电池上安装测电器，并固定在机身 | 1 |  |
|  |  | 飞控系统安装 | 飞控箭头方向、机身中心板箭头、GPS箭头，三者方向一致 | 2 |  |
|  |  |  | 飞控与电调信号线连接正确：M1~M4，插头连接紧固 | 2 |  |
|  |  |  | 飞控与接收机信号线连接正确：RC端口，插头连接紧固，黑色线在上 | 2 |  |
|  |  |  | GPS接线正确：插入GPS端口 | 2 |  |
|  |  |  | 天线柱安装于底板天线孔 | 2 |  |
|  |  | 载荷系统安装 | 安装于无人机挂载板，连接紧固 | 1 |  |
|  |  |  | 电池用两根绑带捆绑，并连接测电器 | 2 |  |
|  |  |  | 线路接入接收机图传（Tx）接口 | 1 |  |
| 合计 |  |  |  | 30 |  |

选手号（场次——工位）：_______________

| 模块二：无人机组装与调试（60分钟，任务二15分） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 子任务 |  | 评分说明 | 配分 | 得分 |
| 2 | 任务二：无人机调试 | 飞控参数调试 | 连接地面站，显示绿色连接状态 | 1 |  |
|  |  |  | 机型选择：显示四旋翼、x形 | 1 |  |
|  |  |  | 加速度计校准完成：截图显示Calibration successful。 | 1 |  |
|  |  |  | 水平校准完成：水平放置飞机，截图显示：完成。 | 1 |  |
|  |  |  | 电池电量校准成功：飞行数据画面显示电压值与电池实测电压相同（误差±0.5V） | 1 |  |
|  |  |  | 指南针校准成功：截图显示指南针校准界面100%success | 1 |  |
|  |  |  | 遥控器校准成功：截图显示校准后的各通道列表 | 1 |  |
|  |  |  | 飞行模式设置符合题目要求：姿态S、定高A、定点P | 1 |  |
|  |  | 无人机电机转向调试 | 通电后缓慢推油门，电机同步加速。 | 1 |  |
|  |  |  | 右上角电机转向正确：逆时针。 左上角电机转向正确：顺时针。 左下角电机转向正确：逆时针。 右下角电机转向正确：顺时针。 | 1 |  |
|  |  |  | 能使用电机紧急停止开关关闭电机 | 1 |  |
|  |  | 载荷系统调试 | 遥控器显示屏能显示摄像头画面 | 1 |  |
|  |  |  | 能用遥控器控制云台俯仰运动 | 1 |  |
|  |  |  | 左右倾斜无人机，云台横滚自动平衡 | 1 |  |
|  |  |  | 能用遥控器控制相机拍照 | 1 |  |
| 合计 |  |  |  | 15 |  |

选手号（场次——工位）：_______________

| 模块三：无人机飞行操控（30分钟，35分） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 子任务 | 评分说明 | 配分 | 得分 |
| 1 | 安装螺旋桨 | 在安全网内安装螺旋桨 | 3 |  |
| 2 | 通电与飞行前调试 | 先开遥控器，后接通动力电池 | 4 |  |
| 3 | 平稳操控 | 从起降点H解锁起飞，到达高度1.5米 | 4 |  |
|  |  | 保持定高定点悬停，悬停高度 1.5 米，高度偏差<0.2米，水平偏移<机身位，悬停时间15秒，每超出1次，扣0.5分，扣完为止 | 4 |  |
|  |  | 自旋360°，高度偏差<0.2米，水平偏移<机身位,自旋时间大于15秒、小于30秒，每超出1次，扣0.5分，扣完为止 | 4 |  |
| 4 | 无人机航拍应用 | 拍到目标1的照片 | 4 |  |
|  |  | 拍到目标2的照片 | 4 |  |
|  |  | 拍到目标3的照片 | 4 |  |
| 5 | 精准降落 | 脚架完全在起飞区内得2分； 脚架部分在起飞区内得1分； 脚架完全在起飞区外得0分。 | 4 |  |
| 合计 |  |  | 35 |  |

选手号（场次——工位）：_______________